Szurmai Mérnöki Iroda Kft Veszprém Paál L. u. 17. 8200, T/F:88/429-438  Szurmai Zoltán okl. villamosmérnök

Tervező: V 19-0065/2018 (vezető tervező); EN-VI, EN-ME 19-0065/2018; HI-korl. 19-0065/2018;

TE, TH 19-0065/2017 (vezető tervező); VN-33/2012/19 (villámvédelmi szaktervező)

Mobil: +36 (20) 9380-199	                                                      Műszaki szakértő: Mb7-SZ, Mb21-SZ 19-0065/2018

E-mail: szurmai.zoltan@chello.hu                  		  Iroda: Veszprém, Pápai út 41. T/F: 88/329-119

PPA-01/14

Tervező: Szurmai

Kv.kész: Szurmai

KÖLTSÉGVETÉS

Pápa: Munkás u. – Erkel F. u. csp. gyalogátkelőhely közvilágítási hálózat kiviteli tervéhez

- Kábellétesítési munka:

1./  61-11-58-46 NAYY típ. energiaátviteli kábel földárokba fektetve

4x25 mm2

44 fm

2./  62-15-95-45 Kábelvég kiképzés és végelzáró készítés NAYY típ. kábelen,

szereléssel

4x25 mm2

2 db

3./  65-11-11-2 Kábelárok földmunkával, kiemeléssel, visszatöltéssel

1,0 m mély, 0,4 m széles

30 fm

4./ 65-23-11-1 Homokágy készítése kábelárokba, elterítéssel

0,2 m vtg., 0,4 m széles

30 fm

5./ 65-25-15-1 Kábelfedés kábelárokba, elhelyezéssel műanyag kábelfedő lappal

hosszirányban

KEKOPLAST típ.

20 fm

6./ 65-28-11-1 Kábeljelző szalag kábelárokba, feliratozással, elhelyezéssel

200 mm széles

KEKOPLAST típ.

40 fm

7./ 65-25-15-1 Műanyag védőcső (KPE jelű) kábelárokba, védőcsőként elhelyezéssel,

NÁ 63 mm

10 fm

8./   65-25- 15-0 Hajlékony műanyag védőcső földárokbahelyezéssel, kábel befűzéssel,

Ø63 mm

10 fm

9./	K	  Műanyag elválasztó lap más közművek megközelítése esetén, védelembe

helyezés

10 fm

10./ 69-12-11-6 Kábelbujtatás védőcsőbe II.c. súlycsoportú kábel behúzása 2,0 m-ig

függőleges irányban

2 db

11./ 69-13-11-6 Védőcsőbe húzás 2,0 - 15,0 m hossz között vízszintes irányban

II.c. súlycsoportú kábel

1 db

12./ 	K	   Kábel szigetelésmérés és jegyzőkönyv készítés

1 klt

13./ 71-03-046 Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés, mérőhelyenként

10 db

14./ 61-14-11-1 Rúdföldelő földmunkával, szereléssel, bekötéssel

Ø 12 köracél, 2,0 m hosszú

2 db

összesen:

- Közvilágítási munka:

15./ 71-25-00-02 Közvilágítási lámpakar meglévő rácsos acéloszlopra szerelve,

ENSTO kötőelemekkel történő vezetékbekötésekkel

METZ IN 522 kar + 3 db SM 2.2 kötőelem

1 klt

16./ 71-25-00-01 Közvilágítási oszlop, alapozással, szereléssel, szerelőlappal készre szerelve, 		RAL 6009 színre festve, üzembe helyezéssel

RS10 oszlop KS-5/50 karral (Pfleiderer Zrt)

1 db

18./ 72-44-11-1 NYM-J jelű műanyag szigetelésű kábelszerű vezeték, oszlopba vagy

lámpakarba fűzve

3x2,5 mm2

16 fm

19./ 73-26-00-01 Fénhalogénlámpás lámpatest felszereléssel, bekötéssel, fényforrással,

ZAFÍR 2 típ. lámpatest CDM-TT 150 W-os fényforrással, oszlopkarra

szerelhető kivitelben (Schréder Zrt.)

2 db

20./	K	  Meglévő közvilágítási oszlop ledöntése, lámpakar és lámpatest leszerelése

szétszereléssel

L 9,8 vb. oszlop + alu. lámpakar + Z1N 100 lámpatest

1 klt

összesen:

- Egyéb:

21./	K	   Áramszolgáltatói ki- és bekapcsolás

4 mó

22./	K	   Közmű szakfelügyelet, szükséges műszeres beméréssel együtt

(E.ON Zrt., Invitel Zrt, Vízmű Zrt., KábelszatNet 2002, KÖGÁZ Zrt.)

30 mó

23./	K	   Előirányzat autódaru használatra

10 mó

24./	K	   Kábelnyomvonal és a közvilágítási oszlop alapozásának kitűzése

20 mó

25./	K	  Megvilágítás mérés és jegyzőkönyv készítés

10 mó

26./	K	Zöldterület és út bontása, helyreállítása

60 m2

27./	K	  Kábel nyíltárkos bemérése

40 fm

összesen: